|  | # MAPA II # VODOVOD I KANALIZACIJA |
| --- | --- |
|  | Projekt: # GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE |
|  | Građevina: |
|  | Investitor: |
|  | Glavni projektant: |
|  | Ovlašteni projektant: SLAVKO DUVNJAK, dipl.ing.str. MP: |
|  | Broj tehničkog dnevnika: |
|  | Zajednička oznaka projekta: |
|  | Datum: |
|  | Direktor: |

# 6.	SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA

6.1. Građevinski radovi za potrebe vanjske izvedbe instalacije odvodnje

6.2. Instalacija razvoda vode

6.3. Instalacija odvodnje

Ovom specifikacijom će biti obuhvaćeni svi elementi navedenih instalacija koji su potrebni da bi građevina mogla služiti svrsi i da bi se zadovoljili svi propisi vezani uz instalaciju vode i kanalizacije.

Radi preglednosti instalacija posebno će biti obrađeni građevinski radovi za potrebe vanjske instalacije odvodnje, instalacija hladne i tople potrošne vode te instalacija odvodnje.

Izvođač radova dužan je ponuditi kompletnu izvedbu, prema opisu iz troškovnika, tehničkom opisu i prikazu tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, te prema nacrtima.

Prijevoz materijala i alata na gradilište treba ukalkulirati u cijeni pojedine stavke troškovnika. U cijenu je potrebno ukalkulirati i sav potrebni rad i materijal za izvedbu vodovodne instalacije, sva reguliranja, podešavanja, mjerenjai sl.

Izvođač je dužan dostaviti investitoru upute za rukovanje, što podrazumijeva i upućivanje rukovaoca instalacijom, s tim da i ove radnje budu ukalkulirane u ponudbeni iznos.

6.1. GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE VANJSKE IZVEDBE

INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE

1. Iskop zemlje (rova) za izvedbu dijela odvodnje

u terenu. Iskop je u terenu I kategorije s izbacivanjem

materijala na 1,00 m od ruba s razupiranjem te sa mogućnošću

nesmetane dopreme i spuštanja cijevi u rov.

Iskop se vrši kombinirano i to 80% strojnim načinom, a 20%

ručnim načinom. Širina rova je 0,80  1,00 m, a dubina prema

potrebnom uzdužnom profilu.

Ova cijena uključuje iskolčenje trase cjevovoda vode

i odvodnje neposredno prije početka radova sa stacioniranjem

svih važnih točaka na terenu, kao i čišćenje trase od korijenja.

Obračun po kubnom metru iskopanog materijala.

Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi.

- odvodnja			m3  		 20

2. Dobava pijeska i izrada izravnavajuće posteljice od pijeska na dnu

rova - planiranje. Debljina posteljice je 10 cm. Obračun je po kubnom metru

utovarenog, doveženog i ugrađenog materijala.

Prosječna širina posteljice je 0,8 m.

- odvodnja			m3  		2,0

3. Strojno zatrpavanje rovova nakon kompletne montaže i

ispitivanja kanalizacionih i vodovodnih cijevi, iskopanim

materijalom, uz pažljivo nabijanje u slojevima od 20 cm,

drvenim ručnim nabijačem. Prvi sloj iznad cijevi treba biti

od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi.

Obračun po kubnom metru materijala.

m3  		18,0

4. Dobava i ugradnja priključnih komada od PVC-a tip RDS (DIN) za

ugradnju na spoju  plastične kanalizacijske cijevi i betonskog okna.

DN 125 mm				kom		2

5. Dobava fiksne aluminijske rešetke sa ugradbenim okvirom, zaštitna mrežica.

Kao Klima oprema Samobor, tip:

FŽ 325 x 125

kom 2

================================================================

6.1. GRAĐEVINSKI RADOVI					UKUPNO:     kn

6.2. INSTALACIJA RAZVODA VODE

1.   Dobava i montaža hidropaka sa spremnikom, veličine 20 litara, za

radni tlak do 6 bara, od izvana i iznutra pocinčanog čeličnog lima

debljine 5 mm, debljine dna 6 mm, sa ugrađenim vodokaznim

staklom, slavinama, manometrom s ispisnom slavinom, sigurnosnim i

odbojnim ventilom, na spojevima za dovod i odvod vode.

U cijenu uračunati i elektromotornu pumpu, potrebne manometre,

nepovratni ventil, usisnu košaru, tlačni prekidač, sigurnosni ventil.

Kompletno montirano, isprobano i testirano sa svim potrebnim

uputama i atestnom dokumentacijom.

kompl 1

2.  Dobava i montaža tlačnih PEHD (polietilenskih) vodovodnih cijevi

– tlačnih za izvedbu cjevovoda (PE tip 3).

Cijevi sa spajanjem čeonim zavarivanjem, za NP 10 bara.

Međusobno spajanje cijevi sučeonim varenjem tuljkom i

prirubnicama i zupčastim spojnicama (prema DIN 8074, 8075).

Stavka obuhvaća sve potrebne PEHD tuljke i slobodne

prirubnice za izradu prijelaznog spoja PEHD i armatura spojnica

PEHD DN 20 mm 	          m 20,00

3. Dobava i montiranje ravnog propusnog ventila za

ugradnju s kromiranom kapom na navoj i rozetom,

komplet. Spoj na navoj obostrano.

DN 20				      kom 3

4. Dobava i montiranje prolaznog ventila sa vretenom i ventilom

za ispust za ugradnju na početku kraka cjevovoda.

Spoj na navoj obostrano.

DN 20					kom 2

5. Dobava i montaža poniklovane zidne slavine s holender priključkom,

za priključenje fleksibilnog crijeva.

kompleta 1

6.   Tlačna proba izvedene instalacije tlakom hladne vode 10 bara u

trajanju od 1 sata, odnosno prema uputama proizvođača opreme

i važećih propisa, odzračivanje.

Nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada, napraviti zapisnike o

uspješno izvršenoj tlačnoj probi te pribaviti i priložiti sve potrebne ateste

o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

Paušal

7.   Sitni potrošni materijal

Paušal

=================================================================

6.2. INSTALACIJA RAZVODA VODE   			     UKUPNO:   kn

6.3. INSTALACIJA ODVODNJE

1. Dobava i montaža plastičnih PVC tvrdih cijevi za odvod

u kanalizaciju, za temeljnu i vanjsku kanalizaciju, montiranih kao

horizontalni cjevovod unutar i van objekta sa svim potrebnim,

fazonskim komadima, pomoćnim i brtvenim materijalom.

Cijevi su kao „Pipe life“ oznake Onorm B.5184 za temeljnu i vanjsku odvodnju.

Sva spajanja izvesti pomoću kolčaka i gumenih prstenova.

100 mm			m, 10						  		 	125 mm			m, 25

2. Dobava i montaža linijske nagazne rešetke s betonskom kanalicom i

hvatačem nečistoća, kao Hauraton Recyfix 100 sa rešetkom.

Rešetka od nehrđajućeg čelika, dizajn po izboru Investitora.

Obračun po metru ukupno ugrađene linojske rešetke i betonske kanalice.

Dužina rešetke L=4,5 m

kom 4

3. Dobava i montaža podnog TOP slivnika sa sifonom (plastični). Slivnik je pokriven

kromiranom rešetkom veličine 12,5x12,5 mm čija se visina prilagođava

debljini podne obloge, sifonskim uloškom, okvirom za ugradnju te brtvenim

materijalom, kvalitete kao "Geberit" ili "Viega" ili sl..

Horizontalni odvod Ø50 mm. Slivnik se postavlja u sanitarnim prostorima.

Obračun se vrši po komadu montiranog, izoliranog i ispitanog slivnika

kom 1

4.   Ispitivanje instalacije na vodonepropusnost i protok, atest.

Ispitivanje kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne vode na

nadpritisak 0,05 MPA u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za 	vrijeme

probe spojevi nesmiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na

manometru ne smije pasti.		    paušal

5. Sitniji nepredviđeni radovi, pripomoći, čišćenja i sl.

Paušal

6. Transportni troškovi			     Paušal

======================================================

6.3. INSTALACIJA ODVODNJE			       UKUPNO:  kn

R E K A P I T U L A C I J A :

6.1. GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE IZVEDBE INSTALACIJE

ODVODNJE

UKUPNO:  kn

6.2. INSTALACIJA RAZVODA VODE					       											UKUPNO:  kn

6.3. INSTALACIJA ODVODNJE

UKUPNO:  kn

================================================================

SVEUKUPNO: kn

NAPOMENA:

Količina izvršenih radova ustanovit će se izmjerom na licu mjesta.

Eventualni višak radova ili višak ugrađene opreme u odnosu na količine

predviđene ugovornom specifikacijom mogu se isključivo naplatiti prema

jediničnim cijenama iz ponudbene specifikacije uz ugovor o građenju.

Izvođač mora posjedovati ateste o ispitivanu materijala i radova i u jediničnim

cijenama uključeni su i troškovi ishođenja atestne dokumentacije.

Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje,

izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti

hrvatske ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku

dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi.

Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.

Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.

Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili

manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inženjera.

Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz

odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne

dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.

Projektant:

______________